# 表六、验收监测内容

受鞍钢股份有限公司委托，辽宁中环环境保护监测有限公司分别于2020年04月01日-2020年04月02日对鞍钢股份有限公司的废水、无组织废气、厂界噪声进行监测，具体监测内容如下表20、表21、表22。 表20 废水 类别; 监测项目; 监测点位; 时间及频次. 废水; 悬浮物、氨氮、化学需氧量、生化需氧量、; 生活污水排放口; 2020年04月01日至 2020年04月02日 连续监测2天，每天3次. 表21 废气 类别; 监测项目; 监测点位; 时间及频次. 无组织废气; 颗粒物; 厂房门窗外; 2020年04月01日至 2020年04月02日 连续监测2天，每天3次. 表22 噪声 类别; 监测项目; 监测点位; 时间及频次. 噪声; 厂界噪声; 厂界四周; 2020年04月01日至 2020年04月02日 连续监测2天， 监测点位昼夜各一次. 监测点位设置示意图见图2。

# 表七、验收监测结果

验收监测期间生产工况记录： 2020年04月01日-2020年04月02日鞍钢股份有限公司生产工况稳定、环保设施运行正常，满足建设项目竣工环境保护验收监测条件，详见表23。 表23 监测期间运行负荷统计表 监测时间; 主要产品; 设计产量 （吨/天）; 实际产量 （吨/天）; 运行负荷 （%）. 2020年04月01日; EPS带钢卷; 6.24; 4.91; 78.7. 2020年04月02日; EPS带钢卷; 6.24; 5.12; 82.1. 备 注; EPS生产线新增劳动定员40人，由鞍钢内部调剂解决。 本项目采用三班二运转工作制，生产线年工作时间5400小时。. 气象参数如下表24。 表24 气象参数 监测时间; 气温℃; 气压kPa; 风向; 风速m/s. 2020年04月01日; 13:10-16:28; 11; 102.0; 西风; 3.0. 23:11-23:37; 1; 101.8; 西风; 1.8. 2020年04月02日; 13:05-16:22; 10; 101.0; 东风; 3.2. 22:00-22:22; 2; 102.1; 东风; 1.6. 废水监测结果： 废水监测结果见表25。 表25 废水监测结果 单位mg/L 污染物名称; 2020年04月01日; 2020年04月02日; 限值; 达标情况. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 悬浮物; 11; 8; 11; 3; 9; 13; 12; 5; 50; 达标. 氨氮; 0.31; 0.20; 0.30; 0.18; 0.28; 0.20; 0.28; 0.20; 15; 达标. 化学需氧量; 13; 5; 6; 6; 16; 9; 7; 8; 100; 达标. 生化需氧量; 2.5; 3.7; 3.7; 3.6; 3.5; 3.5; 3.4; 3.8; -; -. 根据监测结果得知，生活废水排放浓度满足《关于下发2020年鞍钢集团有限公司污染物排放限值等指标的通知》（鞍山钢安发[2020]8号）轧钢废水中与生活废水有关的指标标准要求（悬浮物＜50mg/L，氨氮＜15mg/L，化学需氧量＜100mg/L）。

无组织废气监测结果： 无组织废气监测结果见表26。 表26 无组织废气检测结果 单位：mg/m3 污染物 名称; 监测 点位; 2020年04月01日; 2020年04月02日; 限值; 达标 情况. 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 颗粒物; 点位1; 0.300; 0.150; 0.100; 0.100; 0.083; 0.067; 5.0; 达标. 点位2; 0.133; 0.150; 0.050; 0.150; 0.184; 0.217; 5.0; 达标. 点位3; 0.083; 0.083; 0.100; 0.083; 0.067; 0.250; 5.0; 达标. 点位4; 0.133; 0.283; 0.183; 0.133; 0.200; 0.083; 5.0; 达标. 根据监测结果得知，无组织废气颗粒物排放浓度满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中表4现有和新建企业无组织排放浓度限值标准5.0mg/m3的要求。 噪声监测结果： 厂界噪声监测结果见表27。 表27 噪声（等效连续A声级）监测结果 单位：dB(A) 监测类别; 监测日期; 监测点位; 检测时间; 昼间 （Leq）; 检测时间; 夜间 （Leq）. 噪声; 2020年 04月01日; 东厂界; 13:08-13:09; 63; 23:11-23:12; 45. 南厂界; 13:15-13:16; 64; 23:20-23:21; 45. 西厂界; 13:26-13:27; 63; 23:28-23:29; 44. 北厂界; 13:34-13:35; 62; 23:36-23:37; 43. 2020年 04月02日; 东厂界; 13:31-13:32; 63; 22:00-22:01; 45. 南厂界; 13:40-13:41; 63; 22:06-22:07; 45. 西厂界; 13:46-13:47; 62; 22:15-22:16; 43. 北厂界; 13:52-13:53; 62; 22:21-22:22; 43. 排放限值; 厂界噪声：昼间65dB(A)，夜间55dB(A). 根据监测结果得知，厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）。

- 表八、验收监测结论

本项目《鞍钢股份有限公司新建EPS生产线项目》落实了环境影响评价报告书和环评审批意见要求的各项污染防治措施。 验收监测期间2020年04月01日-2020年04月02日鞍钢股份有限公司生产工况稳定、环保设施运行正常，满足建设项目竣工环境保护验收监测条件。 1、废气监测结果： 根据检测结果可知，无组织废气颗粒物排放浓度满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中表4现有和新建企业无组织排放浓度限值标准5.0mg/m3的要求。 2、废水监测结果： 根据监测结果得知，生活废水排放浓度满足《关于下发2020年鞍钢集团有限公司污染物排放限值等指标的通知》（鞍山钢安发[2020]8号）轧钢废水中与生活废水有关的指标标准要求（悬浮物＜50mg/L，氨氮＜15mg/L，化学需氧量＜100mg/L）。 3、噪声监测结果： 根据检测结果可知，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）。 4、固体废物 固体废物集后暂存一般固废暂存区，其中： 大颗粒废普通碳钢砂、大颗粒氧化铁皮送灵山料场混料后给鞍钢炼铁总厂作为原料使用。 污泥送鞍钢烧结厂作为原料利用； 切损废钢、不合格产品鞍钢资源储运经营中心利用； 废包装材料外卖给废品回收站； 废滤布交定期由相关单位回收； 废水基防锈剂、包装桶鞍钢实业综合利用； 生活打理送市生活垃圾排放场集中处置。 危险废物包括废油脂、废油桶、分类收集存放在危险废物暂存间，定期交由辽宁中远石化集团有限公司处理。含油废抹布及废手套劳保用品根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日）中的危险废物豁免管理单，全过程不按危险废物管理，与生活垃圾送市生活垃圾排放场集中处置。 5、总量： 本项目在鞍钢工业厂区内，结合本工程的污染物排放情况，生产废水不外排，生活污水经鞍钢北大沟污水处理厂收集处理后，回用于鞍钢各厂区各循环水系统补充水；废气主要为颗粒物，无二氧化硫、氮氧化物排放。因此，本项目无需进行总量申请。 - 本项目EPS生产线新增劳动定员40人，由鞍钢内部调剂解决，采用三班二运转工作制；生产线年工作时间5400小时。 - 环境风险防范措施 ①建立健全健康、安全、环境管理制度，并严格执行； ②严格执行环境保护规范和标准，一旦发生事故立即采取有效措施，降低对环境的污染。③加强环保管理，对职工进行环保的教育和培训； ④本项目已编制事故应急预案，备案编号为：2019-2022-22h。

# 表九、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：	填表人（签字）：	项目经办人（签字）：

建设项目项目名称鞍钢股份有限公司新建EPS生产线项目项目代码——建设地点 鞍山市鞍钢工业厂区内行业类别（分类管理名录）C3360金属表面处理及热加工处理建设性质  ☑ 新建   □ 改扩建    □ 技术改造项目厂区中心经度/纬度E 123°00'22.71"，N 41°09'19.39"设计生产能力年产30万吨EPS带钢卷实际生产能力年产30万吨EPS带钢卷环评单位沈阳绿恒环境咨询有限公司环评文件审批机关鞍山市行政审批局审批文号鞍行审批复环[2019]12号环评文件类型报告表开工日期2019年03月22日竣工日期2019年10月19日排污许可证申领时间——环保设施设计单位中冶京诚工程技术有限公司环保设施施工单位中冶京诚工程技术有限公司本工程排污许可证编号——验收单位辽宁中环环境保护监测有限公司环保设施监测单位辽宁中环环境保护监测有限公司验收监测时工况78.1-82.1%投资总概算（万元）10970.80环保投资总概算（万元）123所占比例（%）1.12实际总投资（万元）7500实际环保投资（万元）75.4所占比例（%）1.00废水治理（万元）33.1废气治理（万元）6.9噪声治理（万元）1.5固废治理（万元）14.9绿化生态（万元）——其他（万元）19新增废水处理设施能力——新增废气处理设施能力——年平均工作时5400h运营单位鞍钢股份有限公司运营单位社会统一信用代码

（或组织机构代码）912100002426694799

验收时间2020年04月01日-04月02日污染物排放达标与总量控制

（ 工业建设项目详填）污染物原有

排放量(1)本期工程

实际排放浓度(2)本期工程

允许排放浓度(3)本期工程

产生量(4)本期工程

自身削减量(5)本期工程

实际排放量(6)本期工程

核定排放总量(7)本期工程

“以新带老” 削减量(8)全厂实际

排放总量(9)全厂核定

排放总量(10)区域平衡

替代削减量(11)排放增减量(12)废水化学需氧量16100氨氮0.3015石油类废气二氧化硫烟尘工业粉尘氮氧化物工业固体废物与项目有关的

其他特征

污染物悬浮物1350注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。                         2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。

3、计量单位： 废水排放量——t/a；废气排放量——Nm3/a；工业固体废物排放量——t/a； 水污染物排放浓度——mg/L，大气污染物排放浓度——mg/m3